一、比选项目概况

（一）项目内容

对四川质量技术监督学校进行全面的白蚁防治工作，包括但不限于白蚁检查、预防、灭治等服务。服务内容需涵盖以下方面：

- 白蚁检查：运用孔镜探测、敲击检测、视频检测等方法，对指定区域进行详细的白蚁检查，确定白蚁种类（如散白蚁和乳白蚁）、分布范围和危害程度，并提供详细的检查报告。明确不同检测区域（包括学校宾馆、家属区、质律楼、嘉量楼、厚德楼、教学大楼等）的检测点位数量、单价及检测周期等信息。

- 预防措施：根据检查结果，制定并实施相应的白蚁预防方案。方案应包括使用环保、有效的白蚁预防药剂（如吡虫啉、联苯菊酯、氟虫腈等），对建筑物基础、木结构等进行处理。对于轻度损害的门框，可采用地下毒土带施工（钻孔位置选择在框梁交界处，使用低浓度非趋避性药液进行渗透控制）和诱杀系统布设（室内外诱饵站设置不同的密度和维护周期）等方法；同时，构建物理屏障（如门框底部密封处理、门框与墙面伸缩缝药物灌注）和进行环境治理（控制室内湿度在45%以下、定期清理周边绿化带、避免在门框附近堆放木材等）。

- 灭治工作：采用科学、安全的方法对白蚁进行灭治，确保白蚁得到有效控制。针对不同危害程度的门框，采取不同的处理方式：对于重度损害的未干预门框，采用全面喷粉（从脚柱开始向上直至门框顶端，确保均匀覆盖药物，并追踪蚁路）的方法；对于已喷药门框，采用钻孔注药（合理设置钻孔深度、间距和药物浓度梯度）与地面毒土屏障构建（灌注药剂如吡虫啉、联苯菊酯、氟虫腈，切断白蚁水源）相结合的方法。在纷飞期，准确找到纷飞孔并进行分层处理（主巢区喷粉、次生通道药液灌注），同时应用趋避性药物（如氟虫腈缓释处理）抑制白蚁纷飞。灭治过程中需使用符合国家标准的药剂，并采取必要的防护措施，避免对环境和人体造成危害。

- 后续监测：在项目完成后，提供一定期限的后续监测服务，确保白蚁不再复发。如发现白蚁复发，应及时进行再次灭治。我公司将对本项目白蚁整治进行后续的观察及成果巩固工作，定期查看整治情况，确保消杀率在90%以上。

（二）履约地点

四川省质量技术监督学校校内

（三）预算金额及最高限价（人民币）

预算金额及最高限价：7.8万元。价格为包干价（包括但不限于服务费用、药剂费用、税费、运费等一切费用）。需明确检测、整治和维护的各项费用明细，如检测费用根据不同检测区域的点位数量和单价计算得出；门框白蚁灭治服务费用根据处理类型（重度处理、轻度处理、纷飞期处理）、施工方式、主要药剂、点位数量、次数、施工时间和单价计算；长效预防与维护服务费用包括物理屏障（门框底部密封、伸缩缝药物灌注）、环境治理（湿度控制系统、绿化带维护）、定期维护（全面复查）等项目的费用。

（四）本次采购活动不接受比选申请人以联合体的形式参与。

二、实施方式

综合比选

三、竞标人参加本次比选活动应具备下列条件

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

（二）根据比选项目提出的特定条件

- 具有白蚁防治相关的企业资质证书，且证书在有效期内。

- 拥有专业的白蚁防治技术人员，技术人员应具备相关的培训证书和从业经验，熟悉不同白蚁种类（散白蚁和乳白蚁）的危害特征、防治方法以及施工环境勘察要点（如优先选择20℃以上晴日施工）。

- 能提供所使用药剂的相关检验合格证明材料，确保药剂的质量和安全性，了解不同药剂（吡虫啉、联苯菊酯、氟虫腈）的特点和适用场景。

- 能开具正式发票，税费自理。

- 投标人和法定代表人在参加本次政府采购活动前三年内不得具有行贿犯罪记录。

- 参加本次采购活动前三年内，未被列入失信名单。

四、提供以下竞标材料

（一）报名者身份证复印件、法人身份证复印件、法定代表人委托书（盖鲜章）。

（二）企业资质证明及所有证照复印件（盖鲜章），包括白蚁防治相关的专业资质证书。

（三）报价单（填报要求详见报价单附件）(盖鲜章)，报价应包含服务费用、药剂费用、税费、运费等一切费用，

（四）竞标人参加本次比选活动应具备的条件相关资料或者承诺书。

（五）白蚁防治方案，包括检查方法、预防措施、灭治方法、后续监测计划等详细内容。方案应体现对不同白蚁种类和危害程度的针对性处理措施，以及施工原理（如群体传毒机制、药物作用时效）和效果验证（短期活体清除率达到100%、长期复发率控制在≤20%）等方面的内容。

所有纸质材料装入文件袋后密封，加盖公章，一式两份，所有递交的材料原件备查。

六、其他说明

- 供应商报价不得超过最高控制价，否则为无效报价。

- 供应商提供的材料必须真实，否则将追究相关法律责任。

- 供应商提供的白蚁防治服务质量必须和方案一致，否则将追究相关法律责任。

- 本项目比选结果在[发布网站]以公告形式发布。

七、白蚁防治项目评分表

| 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 一、公司资质与经验 | 5分 | 1. 具有白蚁防治相关的企业资质证书，且证书在有效期内（5分）：提供有效证书得5分，否则不得分。 |
| 二、人员配备 | 15分 | 1. 专业技术人员数量（15分）：拥有专业白蚁防治技术人员技术人员证书一个得3分，具有一名白蚁工程师证书的得6分。 |
| 三、技术方案 | 45分 | 1. 白蚁检查方案（10分）：检测方法全面（如包含孔镜探测、敲击检测、视频检测等），检测区域覆盖完整，得10分；检测方法有部分缺失，得4 - 7分；检测方法严重不足，得0 - 3分。2. 预防措施方案（10分）：预防方案包含物理屏障构建（门框底部密封、伸缩缝药物灌注）、环境治理（湿度控制、绿化带维护）等措施，且措施合理可行，得10分；部分措施缺失或不合理，得4 - 7分；措施严重不足，得0 - 3分。3. 灭治方法方案（15分）：针对不同危害程度的门框（重度、轻度、纷飞期）有明确的处理方式，且方法科学合理，得15分；处理方式有部分缺失或不合理，得4 - 10分；处理方式严重不足，得0 - 3分。4. 后续监测计划（10分）：监测计划明确，有具体的监测周期和复查标准，得10分；监测计划不完善，得3 - 5分；监测计划缺失，得0 - 2分。 |
| 四、药剂与设备 | 15分 | 1. 药剂质量与安全性（8分）：能提供所使用药剂的相关检验合格证明材料，药剂符合国家标准且环保安全，得8分；部分药剂证明材料缺失或药剂安全性存疑，得4 - 7分；药剂证明材料严重不足或药剂存在明显安全问题，得0 - 3分。2. 设备配备情况（5分）：配备齐全的白蚁防治设备（如喷粉器、注射器、电钻等），得5分；设备有部分缺失，得1 - 4分。3. 设备维护计划（2分）：有设备维护计划，确保设备正常运行，得2分；维护计划不完善，得1分；无维护计划，不得分。 |
| 五、价格合理性 | 10分 | 以本次有效的响应报价（总价）最低为基准价，响应报价得分=基准价／响应报价（总价）×10%×100。 |
| 六、服务承诺 | 10分 | 1. 服务质量承诺（5分）：承诺5月-10月不间断进行防治和消杀，承诺白蚁消杀率达到90%以上，且对复发情况免费处理，得5分；服务质量承诺不明确或标准较低，得1 - 4分。2. 服务响应时间（3分）：承诺接到通知后30分钟到达现场，得3分；响应时间过长或未明确承诺，得0 - 2分。3. 售后服务内容（2分）：提供完善的售后服务内容，如定期回访等，得2分；售后服务内容不完善，得1分；无售后服务承诺，不得分。 |

八、报价单

| 序号 | 服务内容 |  | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四川省质量技术监督学校白蚁防治 |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |

注: 所有报价均用人民币表示, “报价总价”是供应商响应本项目所有要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用，该总价即为履行合同的固定价格。

供应商名称：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人印章）：

日    期：            年            月            日