附件

康养实训设备采购需求

- 资格要求

1、符 合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2、采购项目要求的特殊资格性条件

无。

3、其他类似效力要求

无。

二、商务要求

1、交货时间：合同签订后10日内。

2、交货地点：采购人指定地点。

- 3、付款方式：对公转账。

4、付款时间：合同签订后中标方向学校支付中标金额的3%作为质保金，质保期1年，结束后无任何问题，一次性无息退还质保金，产品验收合格之日起30日内学校全额支付货款。

4、功能测试及质量要求：

（1）为保障设备功能的实现，投标人在合同签订后的7个工作日内,须在采购指定地点，完成核心产品的逐一功能测试，并符合招标文件采购清单中的技术参数要求，否则视为虚假响应，相关责任由投标人承担。

（2）货物制造质量出现问题，中标人应负责三包（包修、包换、包退），费用由中标人负担。

5、售后服务及履约能力要求

服务年限：1年，服务期内提供免费维修。需承诺具备本地服务能力，具备应急售后保障和服务能力，对用户所反应的问题在接到业主电话通知后，1日内到达现场进行修复。

- 三、产品清单及技术参数要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 型号 | 技术参数 | 序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心肺复苏模拟人 | 6 | TR/CPR690 | 该产品功能进行全面升级，采用全液晶屏显示。突出CPR训练操作的辅助功能，以及可自行设定各项数值。更加符合临床和教学练习CPR操作要求。 执行标准：美国心脏学会（AHA）2020国际心肺复苏（CPR）＆心血管急救（ECC）指南标准 功能特点： ■ 采用8英寸彩屏显示：钜形图表数据统计、CPR操作动画显示，使用说明中文文字显示。 ■ 模拟人解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观。 ■ 模拟生命体征： 初始状态时，模拟人瞳孔散大，颈动脉无搏动。 按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致。 抢救成功后，模拟人瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动。 瞳孔缩放和颈动脉搏动由开关可开启和关闭。 ■ 可进行人工呼吸和心外按压。可进行标准气道开放，气道指示灯变亮。 ■ 三种操作方式：可进行CPR训练、模式考核和实战考核。 方式一：CPR训练，可进行按压和吹气训练。 方式二：模式考核，在设定的时间内，根据2020国际心肺复苏标准，正确按压和吹气数30：2的比例，完成5个循环操作。 方式三：实战考核，老师可自行设定操作时间范围、操作标准、循环次数、操作频率、按压和吹气的比例。 控制器显示屏功能： ■ 电子监测：电子指示灯显示监测气道开放和按压部位。人工呼吸和胸外按压的正确次数计数和错误次数计数。 ■ 语音提示：训练和考核中全程中文语音提示，可开启和关闭语音，调节音量。 ■ 文字提示：训练和考核中全程中文文字提示。 ■ 条形码显示吹气量：正确的吹气量为500~600ml-1000ml： 吹气量过少时，条形码为黄色。吹气量合适时，条形码为绿色。吹气量过大时，条形码为红色。 吹入的潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示；数码计数显示；错误语言提示； ■ 条形码显示按压深度，正确的按压深度5-6cm： 按压深度过少时，条形码为黄色.按压深度合适时，条形码为绿色。按压深度过大时，条形码为红色。 ■ 可自行设定操作时间，以秒为单位。 ■ 操作频率：2020标准为至少100次/分，也可自行设定数值。 ■ 电源状态：采用220V电源，经过稳压器稳压后输出电源12V。（可选加装锂电池，适用于无外接电源的情况下直接使用。） 打印机功能： ■ 操作结束后打印操作过程。 ■ 成绩单内容涵盖操作方式、意识判断、急救呼吸、脉搏检查、检查呼吸、清除异物、操作频率、按压与吹气比例、循环次数、每个循环操作中按压和吹气的次数、按压正确/错误次数、按压错误的原因和次数、吹气正确/错误的原因和次数、吹气错误的原因、设定时间、操作时间和考核评定。 材料特点： ■ 面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用进口热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢模具、经注塑机高温注压而成，具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形，拆装更换方便等特点，其材料达到国外同等水平。 标准套配置： 1、高级复苏全身人体模型一具；2、高级显示控制器一台；3、豪华手拉推式人体硬塑箱一只； 4、复苏操作垫一条；5、电源适配器一根；6、数据线一根；7、屏障面膜（50张/盒）一盒 ； 8、可换肺囊装置四套；9、可换面皮一只；10、热敏打印纸二卷；11、2020国际最新操作指南光盘1盘； 12、急救手册 1 本；13、使用说明书一本；14、保修卡、合格证； | 1 |
| 2 | 心肺听诊教学 训练模型 | 4 | TR/Z990 | 产品功能： 一、操作十分简单、体积小、重量轻、一机多用 微电脑、模拟人、键盘、鼠标、扩音器多种功能合为一体，一机多用、节约巨资。 二、无限循环、效果逼真 技术先进、无限循环、永不失真，能形象地模拟多种心肺触诊听诊体征。包括：正常心音、各种异常心音、各种心血管杂音、心包摩擦音、触诊心前区震颤、心包摩擦感、各种病理性呼吸音、干湿性罗音、胸膜摩擦音、语颤等，犹如一位真实病人。 三、技能考核功能 通过键盘数码，调用心肺触诊听诊的考核内容，让学员进行心肺触诊听诊，答出体征 的部位及特征，然后教师对学员的操作技能评定成绩。 配置： • 内置微电脑控制板1块 • 内置微电脑显示版1块 • 内置大功率扩音板1块 • 内置大功率音箱1只 • 心肺触诊听诊检查模拟病人1具 男女性两款： 模型尺寸：450×220×680mm 底座尺寸：360×330×90mm | 2 |